实验内容 MIPS汇编程序设计

实验任务

采用MIPS汇编程序实现以下功能：

编写子程序PENO(&X,N,SP,SN)求长度为N 的字类型数组X 中所有正奇数的和和所有负 偶数的和，并分别保存到SP 和SN 中。已知$a0 保存X 的地址，$a1 保存数组长度N， 正奇数的和保存在$v0,负偶数的和保存在$v1 中。并编写主程序验证子程序功能,要求将 计算结果输出到console。

–测试以下数组序列

►int X[10]={1,-4,8,-9,5,6,-10,19,22,23};

►int X[10]={121,-124,138,-199,255,2566,-1034,1019,2032,2033};

要求：

1、完成汇编语言程序设计、调试、测试全过程。

2、指出用户程序的内存映像，包括代码段和数据段。

实验目的

- 熟悉常见的MIPS汇编指令

- 掌握MIPS汇编程序设计

- 了解MIPS汇编语言与机器语言之间的对应关系

- 了解C语言语句与汇编指令之间的关系

- 掌握Mars的调试技术

- 掌握程序的内存映像

实验环境

- Windows 11操作系统

- MIPS模拟器：Mars

- Java：jdk-21

汇编程序设计思路

数据定义：PENO 涉及两个整型数组 X1 和 X2，以及用于保存结果的整型变量 SP 和 SN。两个测试数组均为定长数组，各有10个元素。每个元素为字类型，占据4个存储单元。数组需定义在数据段（.data），定义方式如图汇编语

arr1:  .word 1, -4, 8, -9, 5, 6, -10, 19, 22, 23

arr2:  .word 121, -124, 138, -199, 255, 2566, -1034, 1019, 2032, 2033

言报告-1所示：

图汇编语言报告-1 测试数组定义

li $v0, 0     # SP = 0

li $v1, 0     # SN = 0

SP 和 SN 用于存储计算结果（正奇数和、负偶数和）。在汇编程序中，可直接将寄存器 $v0 对应变量 SP，寄存器 $v1 对应变量 SN，无需在数据段定义。通过汇编指令初始化这两个寄存器，如图汇编语言报告-2所示：

图汇编语言报告-2 寄存器对应整型变量并初始化

msg_case1:  .asciiz "Case1 SP = "

msg_case2:  .asciiz "Case2 SP = "

msg_sn:     .asciiz ", SN = "

msg_nl:     .asciiz "\n"

为了向控制台输出结果，需要定义提示字符串，定义方式如图汇编语言报告-3所示：

图汇编语言报告-3 字符串常量定义

子程序PENO的功能是遍历数组，分别累加正奇数和与负偶数和。子程序包含一个 for 循环，for 循环由以下运算构成：循环自变量的值增加、循环条件比较判断、条件跳转控制。

循环体通过条件判断对数组元素进行分类累加，包含两方面内容：1）读取数组元素；2）判断元素的正负性和奇偶性。读取数组元素需计算出数组元素地址：数组基地址加偏移地址。偏移地址需根据数组元素类型（字类型）由数组索引乘以每个元素包含的字节数（4字节）计算而来。

数值判断包含：大于0判断（blez 指令实现 ≤0 跳转）、等于0判断（beq 指令排除0）、奇偶判断（andi 指令与1按位与，结果为1是奇数）。若元素符合条件则进行累加运算。各变量在子程序调用前已存入寄存器，可直接参与运算。由此可知MIPS汇编语言子程序流程如图汇编语言报告-4所示。

图汇编语言报告-4 PENO子程序流程

主程序 main 负责两次调用子程序 PENO 并输出结果。主程序流程为：

首先，加载数组 arr1 的基地址到寄存器 $a0，将数组长度 10 加载到寄存器 $a1，通过 jal PENO 指令调用子程序。子程序返回后，正奇数和在 $v0 中，负偶数和在 $v1 中。由于后续的 syscall 输出操作会修改 $v0 和 $a0，需将返回值先保存到调用者保存寄存器 $s0 和 $s1 中。

然后，使用 MIPS 的 syscall 服务实现格式化输出。先输出字符串 "Case1 SP = "（syscall 4），再输出整数 SP 的值（syscall 1），接着输出字符串 ", SN = "，最后输出整数 SN 的值并换行。

对数组 arr2 重复上述过程，输出 "Case2 SP = " 及对应的计算结果。程序最后通过 syscall 10 正常退出。

源代码及注释

实现目标功能的MIPS汇编语言源程序如下：

.data

arr1:   .word 1, -4, 8, -9, 5, 6, -10, 19, 22, 23

arr2:   .word 121, -124, 138, -199, 255, 2566, -1034, 1019, 2032, 2033

msg_case1:  .asciiz "Case1 SP = "

msg_case2:  .asciiz "Case2 SP = "

msg_sn: .asciiz ", SN = "

msg_nl: .asciiz "\n"

.text

.globl main

main:

# Test 1 PENO(arr1, 10)

la   $a0, arr1

li   $a1, 10

jal  PENO

# Save returned sums before using syscalls

move $s0, $v0

move $s1, $v1

# Printf Case1 SP = <v0>, SN = <v1>

li   $v0, 4

la   $a0, msg_case1

syscall

li   $v0, 1

move $a0, $s0

syscall

li   $v0, 4

la   $a0, msg_sn

syscall

li   $v0, 1

move $a0, $s1

syscall

li   $v0, 4

la   $a0, msg_nl

syscall

# Test 2 PENO(arr2, 10)

la   $a0, arr2

li   $a1, 10

jal  PENO

# Save returned sums before using syscalls

move $s0, $v0

move $s1, $v1

# Print: Case2: SP = <v0>, SN = <v1>

li   $v0, 4

la   $a0, msg_case2

syscall

li   $v0, 1

move $a0, $s0

syscall

li   $v0, 4

la   $a0, msg_sn

syscall

li   $v0, 1

move $a0, $s1

syscall

li   $v0, 4

la   $a0, msg_nl

syscall

# Exit

li   $v0, 10

syscall

PENO:

li $v0, 0  #SP = 0

li $v1, 0  #SN = 0

li $t0, 0  #int i = 0

move $t3, $a0

loop:

beq $t0, $a1, done #if i==N goto done

# if (X[i] > 0 && X[i] % 2 == 1)

lw $t2, 0($t3) #$t2 = X[i]

blez $t2, else #if($t2 <= 0) goto else

andi $t4, $t2, 1#$t2 and 1 = 1,odd

beq $t4, $zero, next#t4 = 0 goto next(not odd)

add $v0, $v0, $t2  #odd, sp = sp + X[i]

j next

else:

# else if (X[i] < 0 && X[i] % 2 == 0)

beq $t2, $zero, next   #check X[i] = 0

andi $t5, $t2, 1#$t2 and 1 = 1,odd

beq $t5, 1, next#if $t5 == 1, goto next(X is odd)

add $v1, $v1, $t2  #sn = sn + X[i]

next:

# i++

addi $t0, $t0, 1

addi $t3, $t3, 4

j loop

done:

jr $ra

实验步骤

实验过程

图汇编语言报告-5 实验过程截图

实验结果

运行程序后有以下输出

图汇编语言报告-6 实验结果截图

程序内存映像

数据段：

| 变量名 | 地址 | 数据 | 定义值 |
| --- | --- | --- | --- |
| arr1 | 0x10010000 | 0x00000001 | 1 |
|  | 0x10010004 | 0xfffffffc | -4 |
|  | 0x10010008 | 0x00000008 | 8 |
|  | 0x1001000c | 0xfffffff7 | -9 |
|  | 0x10010010 | 0x00000005 | 5 |
|  | 0x10010014 |  | 6 |
|  | 0x10010018 |  | -10 |
|  | 0x1001001c |  | 19 |
|  | 0x10010020 |  | 22 |
|  | 0x10010024 |  | 23 |
| arr2 | 0x10010028 | 0x00000079 | 121 |
|  | 0x1001002c | 0xffffff84 | -124 |
|  | 0x10010030 |  |  |
|  | 0x10010034 |  |  |
|  | 0x10010038 |  |  |
|  | 0x1001003c |  |  |
|  | 0x10010040 |  |  |
|  | 0x10010044 |  |  |
|  | 0x10010048 |  |  |
|  | 0x1001004c | 0x000007f1 | 2033 |
| msg_case1 | 0x10010050 | 0x43 | c |
|  | 0x10010051 | 0x61 | a |
|  | 0x10010052 | 0x73 | s |
|  | 0x10010053 | 0x65 | e |

代码段：

| 内存地址 | 汇编指令 | 机器码 |
| --- | --- | --- |
| 0x0040006c | jal PENO | 0x0c100032 |
| 0x004000d8 | beq $t0, $a1, done | 0x1105000e |
| 0x004000dc | lw $t2, 0($t3) | 0x8d6a0000 |
| 0x00400104 | add $v1, $v1, $t2 | 0x006a1820 |
| 0x004000f8 | and i$t5, $t2, 1 | 0x314d0001 |

实验总结

本次实验通过编写MIPS汇编程序求解数组正奇数和与负偶数和，使我巩固了lw、addi、andi、beq、jal等核心指令的用法，理解了C语言循环与分支结构到汇编指令的映射关系，掌握了参数寄存器$a0~$a3、返回值寄存器$v0~$v1以及保存寄存器$s0~$s7的使用规范与调用约定。在调试中解决了0值误累加和返回值被覆盖的问题，学会了Mars单步调试与内存查看方法，并通过内存映像了解了数据段与代码段的存储布局，加深了对计算机底层运行机制的理解。