实验内容 并行IO接口

实验任务

嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED灯、七段数码管作为输出设备。LED灯实时显示独立开光对应位状态，同时8个七段数码管实时显示最近按下的独立按键位置编码字符（C,U,L,D,R）。

–程序控制方式提示：程序以七段数码管动态显示控制循环为主体，在循环体内的延时函数内 读取开关值更新LED、读取按键值更新段码。

图 1 硬件电路框图

硬件电路框图

图 2 硬件实现

硬件实现步骤

使用vivado block design可视化搭建如图 2所示硬件电路，生成比特流后导出.xsa文件。

查询方式实现

- 循环读取开关对应GPIO寄存器状态，输入LED对应GPIO寄存器；

- 循环读取按键对应GPIO寄存器状态，改变开关标志'button'的值；

图 3 查询方式实现软件流程图

0~7循环数码管位选信号、根据'button'的值取出数组中对应段选信号、输入段选寄存器。

中断方式实现

- 开关中断处理

当开关状态发生变化时，触发GPIO0中断，在中断服务函数SwitchHandler()中读取开关对应GPIO寄存器的当前状态值，并将其写入LED对应的GPIO寄存器，实现开关对LED的实时控制。

- 按键中断处理

当按键按下时，触发GPIO2中断，在中断服务函数PushBtnHandler()中读取按键对应GPIO寄存器的当前值，通过switch-case语句将按键值映射为标志变量button的值（1~5分别对应不同按键，0表示无按键），改变数码管显示的字符选择。

- 定时器中断处理

定时器按照预设周期（初值10000，自动重载递减模式）持续触发中断，在中断服务函数seg7_TimerHandler()中执行以下操作：

- 根据标志变量button的当前值，从段码数组segcode中取出对应的段选信号，写入段选寄存器；

- 将当前位选信号pos写入位选寄存器；

- 位选信号右移一位，计数器counter加1；

- 当counter计数达到8时（完成一轮8位数码管扫描），重置counter为0并恢复位选信号初始值pos = 0xff7f，实现数码管的动态扫描显示。

- 主程序

主程序完成GPIO、定时器和中断控制器的初始化配置后，进入循环等待标志信号更新，向串口打印相关参数。

软件源代码及注释

- 查询方式实现

#include "xgpio.h" int main() { Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET, 0xffff); //配置GPIO0 ch1(开关)为输入 Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET, 0x0000); //配置GPIO0 ch2(LED)为输出 Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET, 0x0); //配置GPIO1 ch1数码管段选信号为输出 Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET, 0x0); //配置GPIO1 ch2数码管位选信号为输出 Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET, 0x1f); //按键gpio输入 控制低五位 char segcode[6] = {0x00,0xc6,0xc1,0xc7,0xa1,0xce}; //c,u,l,d,r short pos = 0xff7f; //数码管位选信号 u8 button = 0; //按键状态 while(1) { u16 sw = Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET); //读取开关状态 Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET, sw); //将开关状态输出到LED // 按键按下时改变button的值，控制数码管显示不同的字符 //u8 button_state = Xil_In8((XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET)); //xil_printf("%d\r\n", button_state); switch (Xil_In8((XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET))) { case 1: button = 1; break; case 2: button = 2; break; case 4: button = 3; break; case 16: button = 4; break; case 8: button = 5; break; default: button = 0; break; } for(int i=0; i<8; i++) { Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET, segcode[button]); //根据开关状态输出数码管段选信号 Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET, pos); //输出数码管位选信号 for(int j=0; j<10000; j++); //延时 pos = pos >> 1; //位选信号循环右移 } pos = 0xff7f; //重置位选信号 } }

- 中断方式实现

#include "xparameters.h" #include "xgpio.h" #include "xintc.h" #include "xtmrctr.h" #include "mb_interface.h" #include "xil_printf.h" #define Timer_TCSR XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET #define Timer_TLR XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET #define Timer_TCR XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCR_OFFSET #define intc_ISR XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_ISR_OFFSET #define intc_IER XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IER_OFFSET #define intc_IAR XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET #define intc_MER XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_MER_OFFSET #define Btn_ISR XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_ISR_OFFSET #define Btn_IER XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_IER_OFFSET #define Btn_GIER XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_GIE_OFFSET #define Switch_ISR XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_ISR_OFFSET #define Switch_IER XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_IER_OFFSET #define Switch_GIER XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_GIE_OFFSET #define Reset_Value 10000 void My_ISR() __attribute__((interrupt_handler)); void PushBtnHandler(); void SwitchHandler(); void seg7_TimerHandler(); char segcode[6] = {0x00,0xc6,0xc1,0xc7,0xa1,0xce}; //c,u,l,d,r short pos = 0xff7f; //数码管位选信号 u8 button = 0; //按键状态 // 打印标志和数据缓冲 (ISR 写入, 主循环读出并清除) volatile int flag_btn = 0; // 按钮中断触发 volatile u8 flag_btn_val = 0; // 按钮编号 volatile int flag_switch = 0; // 开关中断触发 volatile u16 flag_switch_val = 0; // 开关值 volatile int flag_isr_debug = 0; // ISR 调试状态触发 volatile int flag_isr_val = 0; // ISR 状态寄存器值 int init(){ Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET, 0xffff); //配置GPIO0 ch1(开关)为输入 Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET, 0x0000); //配置GPIO0 ch2(LED)为输出 Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET, 0x0); //配置GPIO1 ch1数码管段选信号为输出 Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET, 0x0); //配置GPIO1 ch2数码管位选信号为输出 Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET, 0x1f); //按键gpio输入 控制低五位 Xil_Out32(Btn_IER, XGPIO_IR_CH1_MASK); //允许GPIO2 ch1中断 Xil_Out32(Btn_GIER, XGPIO_GIE_GINTR_ENABLE_MASK); //允许GPIO2中断输出 Xil_Out32(Switch_IER, XGPIO_IR_CH1_MASK); //允许GPIO0 ch1中断 Xil_Out32(Switch_GIER, XGPIO_GIE_GINTR_ENABLE_MASK); //允许GPIO0全局中断 Xil_Out32(Timer_TCSR, Xil_In32(Timer_TCSR) &~XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK); //停止计数器 Xil_Out32(Timer_TLR, Reset_Value); //预置计数器初值 Xil_Out32(Timer_TCSR, Xil_In32(Timer_TCSR) ¦ XTC_CSR_LOAD_MASK); //装载计数器初值 Xil_Out32(Timer_TCSR, (Xil_In32(Timer_TCSR)&~XTC_CSR_LOAD_MASK)\ ¦XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK¦XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK¦XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK¦XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK); //使能计数器中断 Xil_Out32(intc_IER, XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK¦XPAR_AXI_GPIO_0_IP2INTC_IRPT_MASK¦XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK); //使能中断 Xil_Out32(intc_MER, XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK¦XIN_INT_HARDWARE_ENABLE_MASK); microblaze_enable_interrupts(); //使能处理器中断 return 0; } int main(){ init(); while(1){ // 按钮中断打印 if (flag_btn) { xil_printf("Button Interrupt! button: %d\r\n", flag_btn_val); flag_btn = 0; } // 开关中断打印 if (flag_switch) { xil_printf("Switch Interrupt! Switch state: %x\r\n", flag_switch_val); flag_switch = 0; } // 调试：非定时器的 ISR 状态打印 if (flag_isr_debug) { xil_printf("ISR status: %x\r\n", flag_isr_val); flag_isr_debug = 0; } } return 0; } void My_ISR(void) { int status = Xil_In32(intc_ISR); // 非定时器中断时，设置调试打印标志 if (status != XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK) { flag_isr_val = status; flag_isr_debug = 1; } if (status & XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK) { // 定时器中断 seg7_TimerHandler(); } if (status & XPAR_AXI_GPIO_0_IP2INTC_IRPT_MASK) { // GPIO0 开关中断 SwitchHandler(); } if (status & XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK) { // GPIO2 按键中断 PushBtnHandler(); } Xil_Out32(intc_IAR, status); // 清除所有已处理中断 } void PushBtnHandler(){ u8 btn_val; switch (Xil_In32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET) & 0x1F) { case 1:button = 1;break; case 2:button = 2;break; case 4:button = 3;break; case 16:button = 4;break; case 8:button = 5;break; default:button = 0;break; } // 设置标志，由主循环打印 flag_btn_val = button; flag_btn = 1; Xil_Out32(Btn_ISR, Xil_In32(Btn_ISR)); //清除GPIO2中断 } void SwitchHandler(){ u16 sw = (u16)(Xil_In32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET) & 0xFFFF); //读取开关状态 // 设置标志，由主循环打印 flag_switch_val = sw; flag_switch = 1; Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET, sw); //将开关状态输出到LED Xil_Out32(Switch_ISR, Xil_In32(Switch_ISR)); //清除GPIO0中断 } int counter = 0; void seg7_TimerHandler(){ // xil_printf("Timer Interrupt! button: %d\r\n", button); Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET, segcode[button]); //根据开关状态输出数码管段选信号 Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET, pos); //输出数码管位选信号 pos = pos >> 1; //位选信号循环右移 counter++; if(counter==8) { counter = 0; pos = 0xff7f; //重置位选信号 } Xil_Out32(Timer_TCSR, Xil_In32(Timer_TCSR)); //清除定时器中断 }

心得体会

本次实验通过查询与中断两种方式实现了并行IO接口控制，深入理解了GPIO、定时器及中断控制器在嵌入式系统中的协同工作机制。查询方式简单直观，但CPU需持续轮询，效率较低；中断方式下，CPU仅在事件发生时响应，显著提高了资源利用率。实验中掌握了Vivado硬件搭建、Xilinx SDK编程及中断服务函数的设计流程，解决了动态扫描显示与中断优先级冲突等问题。通过对比两种实现方式，进一步理解了中断驱动系统的实时性与高效性，为后续复杂嵌入式系统开发打下了坚实基础。